11.11.2025

Lüftungssystem mit RaspberryPi

Arbeitsprotokoll

Judith Höllwarth

WIT2C

Lehrnfeld 7

Inhalt

Ziel des Projektes	2

11.11.2025	3

# Ziel des Projektes

Es soll ein Delta Taupunktlüftung per Raspberry Pi b4 realisiert werden.

Delta Taupunktlüftung:

Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen je wärmer diese ist.

Taupunkt: abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird berechnet, wann das Wasser kondensiert (Temperatur).

Luftfeuchtigkeit soll raus => innen 5,6 °C <- außen 15,3 => abkphlen bis außen geringer als innen

2 Senoren => Temperat + Luftfeuchtigkeit => Delta berechen

Lüfter an wenn nach berechung sinnvoll

Daten (Sensor, Ergenbisse) In Datenbank speichern und auf Webside darstellen

# 11.11.2025

Arbeitsprottokoll anfangen: Deckblatt

Mit Arbeismatrieal bekannt machen

Joy-PI 6

=> Bestandsaufnahme (Ladekabel Tastatur fehlte)

=> Lüfter abnehmen und mit externen Sensor abgeben

Software anschauen / Anleitungen anschauen

Nextcloud => Image und Programme

Was sind die nächste Schritte:

SD-Karte mit Betriebssystem bestücken und in den Pi packen

Rufus um Image auf SD bekommen

PI-Imager => „eigenes“ Betriebssystem nutzten

VNC Remote (kann das Schulsystem durchlassen) => besser als die Tastatur und Bildschirm von Joy-Pi

# 18.11.2025

Betribssystem von Nextcloud herunderladen

RaspberryPi Imager auf micro SD-Karte geladen (RaspberryPi 4)

SD Karte rein + Tastatur verbinden (nach Anleitung Joy-Pi)

Tastatur hat sich zuerst falsch verbunden => Tastatur aus /USB raus => USB rein /tastatur an (verbinden) => nach mehrfachen hats es funktioniert

Einrichtung (nach Anleitung erste Schritte)

Username: judith

RealVNC auf Labtop intalliert (Account erstellen)

Einrichtung unter Startbouten -> prefrence (-> Control Center) ... (nach Erste Schritte)

VNC vernindung erfolgreich verbunen

# 25.11.2025

Raspberry wieder angeschaltet + Remote zugriff gestartet (IP bleibt schienbar gleich)

Erste Code-Beispiel in der Joy-Pi-Anlaeitung angschaut => ausprobieren

Versich python libirier zu downloaden => systemweit nicht gewollt (error: external-manager-enviroment)

Mit venv eigene Umgebeung machen und darin die schachen installieren

# 02.12.2025

Aufgababen von JOY-PI-Anleitung weiter bearbeiten

Isntallation der Module die ggf. Ben

Für den IR-Sensor wird die Bibliothek IR-Remote-Receiver-Python-Module

von owainm713 verwendet. Geben Sie zur Installation folgende Befehle ins

Terminal ein:

=> erwarttet eine Anmeldung

Word im Browser nervt

=> inhalt auf Leptop

=> fehlschagende Befehle => richtig abtippen/schreiben !!!!

Einzelne Lektionen anschauen und Information zusammensammeln

Lektion 1 angeschaut

Lektion 2 durchgeführt

Lektion 3 durchgeführt => stromluss anzeige => State LEDs

Lektion 4+5 durchgelesen

statt sodu python3 install [x]

in umgebungsorder

my-venv/bin/pip install [x]

Aufbau:

import RPI.GPIO as GPIO

import time

[Funktion]_pin = [nummer]

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 						#GPIO Modus

GPIO.setup([Funktion]_pin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)	#Input

GPIO.setup([Funktkon]_pin, GPIO.OUT)					# Output

GPIO.input([funktion]_pin) == 0						# Taster gedrückt

GPIO.output([Funktion]_pin, GPIO.High) 					#Spannung an

time.sleep([sec])								# bestimmte zeit warten

GPIO.output([Funktion]_pin, GPIO.Low)   					#Spannung aus

try:

except KeyboardInterrupt (strg C)

GPIO.cleanup()

Pinbelegung:

Buzzer: alle schalter aus => Pin 12 (OUTPUT)

4 Taster: links Shlater 5-8 an => 37 (oben); 33 (unten); 22 (links); 35 (rechts) (INPUT)

Relais: alle Schalter aus => Pin 40 (OUTPUT)

Viebrationsmodul: rechts schlater 1 an => PIN 13 (OUTPUT)

Relais:

3 Pins: normally colsed, nomrally open, comman (masse)

nc + co 	=> geschlossener Stromkreis wenn GPIO.LOW

=> bei GPIO.HIGH => Stormfluss wird untrbrochen

no + co 	=> Stromfluß unterbrohcen: GPIO.LOW

=> Stromkreis geschlossen: GPIO.HIGH

nur niedrig Spannungsgeräte anschlißen

# 09.12.2025

Pinbelegung:

Schallsensor: alle schalter aus => Pin 18 (INPUT)

Lektion 5: angeschaut

empfilichkeit reguliern für Sensoren (hier Schraube am Potentiometer)

rechts => weniger empflindlich (stärkere Ausschläge notwenidg)

Sound erkennt => wenn GPIO.LOW

print(‚[Nachricht]‘)

Lektion 6: angeschaut

Lichtsensor funktioniert über I²C (nicht GPIO)

je höher die Zahl desto heller

import smbus

if(GPIO.RPI_REVISION == 1):

bus = smbus.SMBus(0)

else:

bus = smbus.SMBus(1)

class LightSensor():

def _init_(self):

#Konstanten

self.DEVICE = 0x5c 			#Standard I²C Geräteadresse

self.POWER_DOWN = 0x00		# Kein aktiver zustand

self.POWER_ON = 0x01		#Betreibsbereit

self.RESET = 0x07			# Rest des data Registers

self.CONTINUOS_LOW_RES_MODE = 0x13	#Starte Messung ab 4 Lux

self.CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_1 = 0x10	# daueraft ab 1 Lux

self.COUNTINOUS_HIGH_RES_MODE_2 = 0x11	# dauerhaft ab 0,5 Lux

self.ONE_TIME_HIGH_RES_MIDE_1 = 0x20	# 1x ab 1 Lux

self.ONE_TIME_HIGH_RES_MODE_2 = 0x21	# 1x ab 0,5 Lux

self.ONE_TIME_LOW_RES_MODE = 0x23		# 1x ab 4 Lux

def convertToNumber(self, data):

return ((data[1] + (256 * data[0])) / 1.2) 		#2 Byte daten zu dezimal

def readLight(self):

data = bus.read_i2c_block_data(self.DEVICE,	#übergabe des „Pins“  self.ONE_TIME_HIGH_RES_MODE_1)				#übergabe der Messart

return self.convertToNumber(data)		#rückgabe lesbare Daten

def main():

sensor = LightSensor()

try:

while True:

print(„Light Level : „ + str(sensor.readLight())+ „ lx“)

time.sleep(0.5)

# 16.12.2025

Lektion 7:

Alle Schalter aus

Relevanter Code:

import RPi.GPIO as GPIO

import dht11

# initialisiere GPIO

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.cleanup()

# lesen der Daten ueber Pin 4

instance = dht11.DHT11(pin = 4)

result = instance.read()

while not result.is_valid(): # lesen bis Werte ok sind

result = instance.read()

print("Temperature: %-3.1f C" % result.temperature)

print("Humidity: %-3.1f %%" % result.humidity)

ausführen:

in Umgebung gehen:

source my-venv/bin/activate (von home)

auszufürhende python datein ausführen

sudo python3 [dateiname].py => ModuleNotFoundError: No module named 'dht11'

Requirement already satisfied: dht11 in ./my-venv/lib/python3.13/site-packages (0.1.0) Requirement already satisfied: RPi.GPIO in ./my-venv/lib/python3.13/site-packages (from dht11) (0.7.1)

sudo python3 [dateiname].py

Lektion10: LCD steuern

Mit diesem Potentiometer lässt sich der Kontrast des Displays einstellen.

Wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird der Kontrast höher und mit dem Uhrzeigersinn schwächer

Alle Schalter aus

#!/usr/bin/python

# -*- coding: utf-8 -*-

import time

import board

import busio

import adafruit_character_lcd.character_lcd_i2c as character_lcd

# Definiere LCD Zeilen und Spaltenanzahl.

lcd_columns = 16

lcd_rows = 2

# Initialisierung I2C Bus

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

# Festlegen des LCDs in die Variable LCD

lcd = character_lcd.Character_LCD_I2C(i2c, lcd_columns, lcd_rows)

try:

# Hintergrundbeleuchtung einschalten

lcd.backlight = True

# Zwei Worte mit Zeilenumbruch werden ausgegeben

lcd.message = "Hallo\nWelt!"

# 5 Sekunden warten

time.sleep(5.0)

# Cursor anzeigen lassen.

lcd.clear()

lcd.cursor = True

lcd.message = "Show Cursor!"

# 5 Sekunden warten

time.sleep(5.0)

# Cursor blinken lassen

lcd.clear()

lcd.blink = True

lcd.message = "Blinky Cursor!"

# 5 Sekunden warten, den blinkenden Cursor stoppen und Cursor ausblenden

time.sleep(5)

lcd.blink = False

lcd.clear()

# Nachricht von Rechts/Links scrollen lassen.

lcd.clear()

scroll_msg = "<-- Scroll -->"

lcd.message = scroll_msg

for i in range(len(scroll_msg)):

time.sleep(0.5)

lcd.move_right()

for i in range(len(scroll_msg)):

time.sleep(0.5)

lcd.move_left()

# Hintergrundbeleuchtung an und ausschalten.

lcd.clear()

lcd.message = "Flash backlight\nin 5 seconds..."

time.sleep(5.0)

# Hintergrundbeleuchtung ausschalten.

lcd.backlight = False

time.sleep(1.0)

lcd.backlight = True

time.sleep(1.0)

lcd.backlight = False

# Nachricht ändern.

lcd.clear()

lcd.message = "Goodbye"

# Hintergrundbeleuchtung einschalten.

lcd.backlight = True

# Hintergrundbeleuchtung ausschalten.

time.sleep(2.0)

lcd.clear()

lcd.backlight = False

except KeyboardInterrupt:

# LCD ausschalten.

lcd.clear()

lcd.backlight = False

Ausgeführt

Fehler: imprort board nicht vorhanden (mit vollgefehler)

=> welches Modul ist das?

06.01.2026

nicht install board sonder install adafruit-blinka

mit ggf. install –force-reinstall adafruit-blinka

=> an Pin ist nicht das gesuchte error

ValueError: No Hardware I2C on (scl,sda)=(3, 2)

Valid I2C ports: ((1, 3, 2), (0, 1, 0), (10, 45, 44)).

Make sure I2C is enabled.

=> überprüfen ob I²C enabled ist

https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/11/enabling-the-i2c-interface-on-the-raspberry-pi/

sudo raspi-config

Interfacing Options

I2C

Yes

=> Programm (Lektion 10) funktioniert

Programm schreiben um Sensordaten (von dem einen eingebauten) auf Display zu zeigen

=> die Programme Sensor und Display auf Git und davon ausfürhen

auf Github neues Repository: LF07-Taupunkt (public)

auf Respberry-Pi clonen und ausführen

=> kann nicht pushen => genemigung noch einrichten

wird später auch noch benötigt

Lektion 12 (Schrittmotor)

Lektion 13 (Servomotoren)

https://stackoverflow.com/questions/2505096/clone-a-private-repository-github

https://www.atlassian.com/de/git/tutorials/syncing/git-push

13.01.2026

Comit LCDDisplay-Classe DHT11 Datei (nur kopiert)

20.01.2026

Weiter Comits

classe name:

Fehler in der I²C einrichtung (Anleitung) => lcd.py Pin einrichtung übernommen

Ausgabe von DHT11 Programm von Konsole auf LCD-Display

Datei/Klasse/Objekt

zuerst die Varialbe mit einem „Objekt“ der Datei versucht zu füllen

Varable mit der Klasse gefüllt

=> display = LcdDisplay.LcdDisplay()

27.01.2026

Programm struktur weiter => für zwei Scanner angepasst => rechung eingebunden..

comit: Taupunktberechung soweit fertig => muss mit zwei Scanner getestet werden

27.02.2026

überpüfung ob Programm/Raspberry Pi noch funktioniert

=> WLAN aber kein Internet => keine mögichkeit, die neuen änderung zu testen (auf GitHub)

10.03.2026

WLAN => Hotspot Handy

=> Aktuelle Version auf JoyPi pullen => nicht funktioniert, da Comit von Laptop nicht gepusht werden wollte

17.03.2026

Verbindungsprobleme => weil nicht existieren Pins angesprochen werden

zweiter Sensor anstecken => Pin 37 => GPIO 26

ausgabe auf Konsole

=> Rechung => ValueError: math domain error => bei log10(…)

28.04.2026

log10() => parameter c nicht vorhanden (als klassen variable versucht zu nutzen) => jetz in init über self.c aufrufbar

print(x+y) beides müssen Strings sein => str(float)

Falscher dht11 import

https://wiki.ubuntuusers.de/SQLite/

Datenbank funtioner gundsätlich

=> test mit Paramtern nicht geklappt => tabelle Daten exisitert nicht

dht11 => plus minus signal

Lüfter (3 teile zum Stecken)

https://www.youtube.com/watch?v=p11Ugj9NvS4

=> plus minus signal

plus zum relay

minus zu minus

signal zu relay

Klar – ich erklär dir das so, dass du es 1:1 auf dem JOY-Pi nachbauen kannst 👍

# 🔌 Grundidee (Relais als Schalter)

Das Relais funktioniert wie ein Lichtschalter:

- COM = Eingang (Strom kommt rein)

- NO = Ausgang (geht nur an, wenn Relais schaltet)

- NC = Ausgang (ist standardmäßig an → brauchst du hier NICHT)

# 🎯 Ziel

👉 Lüfter soll nur laufen, wenn das Relais aktiviert ist

# 🔧 Schritt-für-Schritt Verdrahtung

## 1. Lüfter vorbereiten

Dein Lüfter hat 2 wichtige Kabel:

- Rot = + (Plus)

- Schwarz = – (Minus / GND)

## 2. Minus direkt anschließen

Lüfter (schwarz) → GND am JOY-Pi

👉 Das ist einfach und bleibt immer verbunden

## 3. Plus über Relais führen (wichtig!)

5V (vom JOY-Pi) → COM (Relais)

NO (Relais) → Lüfter (rot)

👉 Das ist der entscheidende Teil!

# 🧠 So funktioniert’s

| Zustand | Relais | Stromfluss | Lüfter |
| --- | --- | --- | --- |
| AUS | offen | ❌ kein Strom | ❌ AUS |
| AN | geschlossen | ✅ Strom fließt | ✅ AN |

# 📊 Als kleines Diagramm

5V ---- COM

|

| (Relais schaltet hier)

|

NO ---- Lüfter (+)

Lüfter (-) -------- GND

# ⚠️ Häufige Fehler (wirklich wichtig)

❌ Lüfter direkt an 5V + GND → läuft immer
❌ COM und NO vertauscht → egal, aber logisch falsch gedacht
❌ NC statt NO → Lüfter läuft dauerhaft
❌ GND vergessen → nix funktioniert

# 🔌 Wo finde ich das am JOY-Pi?

- Relais-Klemmenblock → Schraubklemmen auf dem Board

- Beschriftet mit:

  - COM

  - NO

  - NC

👉 Du brauchst nur:

- COM

- NO

# 💻 Code bleibt gleich

GPIO.output(40, GPIO.HIGH)  # oder LOW je nach Relais

👉 Wenn der Lüfter falsch reagiert:
→ HIGH/LOW tauschen

# 🔍 Mini-Test (empfohlen)

- Programm starten

- Du hörst ein Klick vom Relais

- Lüfter geht an/aus

👉 Kein Klick = GPIO/Relais Problem
👉 Klick, aber kein Lüfter = Verkabelung falsch

# 👍 Fazit

- Minus direkt an GND

- Plus über COM → NO

- Relais übernimmt das Ein/Aus

Wenn du willst, kann ich dir:
👉 eine exakte Zeichnung mit deinen Pins (JOY-Pi Layout) machen
👉 oder deinen Aufbau checken, wenn du ein Foto schickst (sehr effektiv 😄)

05.05.2026

zuhause die Datenbank ordenlich hinzugfügt

float zu string

datetime(„now“) falsch geschrieben

im gesamten prgramm wird einame GPIO.setmode(GPIO.BCM)(dht11) und eimal GPIO.setmode(GPIO.BOARD)(relay) angegeben das scheint ein fehler zu werfen. wie kann man das umgehenen

nur GPIO.setmode(GPIO.BCM) nutzen=> statt pin 40 (relay) pin 21

=> dht muss vor relay erstllt wrden (Sonst zerlegt die dht erstllung die relay einstellungen???)

=> 2 nachkommerzahlen in anzeige: f“{variable:.2f}“

lÃ¼fter aus Exception in thread Thread-1 (main): Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.13/threading.py", line 1043, in _bootstrap_inner self.run() ~~~~~~~~^^ File "/usr/lib/python3.13/threading.py", line 994, in run self._target(*self._args, **self._kwargs) ~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/judith/LF07-Taupunkt/taupunkt_scanner.py", line 30, in main datenbank.daten_schreiben(rechner.temperatur_innen, rechner.temperatur_aussen, rechner.humidity_innen, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ rechner.humidity_aussen, rechner.delta_taupunkt, lufter, rechner.taupunkt_innen, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ rechner.taupunkt_aussen) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/judith/LF07-Taupunkt/taupunkt_db.py", line 27, in daten_schreiben self.db.daten_einfuegen(self.db, self.tabelle, parameter, values) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/judith/LF07-Taupunkt/datenbank.py", line 21, in daten_einfuegen self.cursor.execute(statement) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^ sqlite3.ProgrammingError: SQLite objects created in a thread can only be used in that same thread. The object was created in thread id 547616780640 and this is thread id 547644043616.

Vorstellungen:

Autostart

Graphiken

DatenSuche

Manuel => programm aus /an => (Lüfter manuel aus/an)

=> Delta ändern auf Webseite (sollte eigenlch bei über 0 (2-6))